|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO

PBL5 – DỰ ÁN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG NHÀ KÍNH THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn:         TS Huỳnh Hữu Hưng

| NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN | MSSV | LỚP HỌC PHẦN |
| --- | --- | --- |
| Hoàng Minh Trí | 102230220 | 23NH11 |
| Đinh Công Trung Sỹ | 102230211 | 23NH11 |
| Ngô Quang Sinh | 102230210 | 23NH11 |

Đà Nẵng, 06/2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đề tài hệ thống nhà kính thông minh được thực hiện nhằm giải quyết bài toán giám sát và điều khiển các thông số môi trường trong nhà kính như nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và ánh sáng.

Hệ thống sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm để thu thập dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển các thiết bị chấp hành như bơm nước, quạt và đèn. Dữ liệu được truyền về backend thông qua giao thức WebSocket, sau đó được lưu trữ, xử lý và hiển thị trên giao diện web dashboard theo thời gian thực.

Bên cạnh chức năng giám sát và điều khiển thủ công, hệ thống được thiết kế kết hợp các kỹ thuật AI/KHDL như ARX, Kalman Filter và MPC nhằm hỗ trợ dự đoán trạng thái môi trường và tối ưu quyết định điều khiển.

Phần mềm hệ thống được xây dựng với backend Django, cơ sở dữ liệu MySQL và frontend ReactJS. Kết quả đạt được là hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu cảm biến, hiển thị biểu đồ theo thời gian thực, điều khiển thiết bị từ xa và đưa ra cảnh báo khi thông số môi trường vượt ngưỡng.

Đồ án tạo nền tảng cho việc phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

| Người đảm nhận | Công việc |
| --- | --- |
| Đinh Công Trung Sỹ | - Thiết kế sơ đồ mạch - Lập trình phần cứng - Xây dựng website - Lắp ráp mô hình - Viết báo cáo |
| Hoàng Minh Tri | - Thu thập dữ liệu - Tiền xử lý dữ liệu - Xây dựng mô hình dự đoán ARX model - Lắp ráp mô hình - Viết báo cáo |
| Ngô Quang Sinh | - Xây dựng bộ lọc Kalman Filter - Xây dựng ngưỡng tưới tiêu cho cây trồng theo chuẩn FAO - Xây dựng mô hình ra quyết định MPC - Viết báo cáo |

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	2

1.1 Hiện trạng và các giải pháp tương tự	2

1.2 Khái niệm nhà kính thông minh	2

1.3 Các thành phần của hệ thống	3

1.3.1 Hệ thống cảm biến (Sensors)	3

1.3.2 Bộ điều khiển trung tâm (Controller)	3

1.3.3 Thiết bị thực thi (Actuators)	4

1.3.4 Hệ thống giám sát (Monitoring System)	4

1.4 Các thông số môi trường quan trọng	4

1.4.1 Nhiệt độ (Temperature)	4

1.4.2 Độ ẩm không khí (Humidity)	4

1.4.3 Ánh sáng (Light Intensity)	4

1.5 Các phương pháp tưới tiêu	5

1.6 Đề xuất giải pháp	5

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP	6

2.1. Giải pháp phần cứng và truyền thông	6

2.1.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống	6

2.1.2 Mục tiêu thiết kế hệ thống	6

2.1.3 Kiến trúc tổng thể hệ thống	6

2.1.4 Các chế độ vận hành	7

2.1.5 Thiết kế phần cứng (Hardware Design)	7

2.1.7 Sơ đồ kết nối mạch	9

2.1.8 Thiết kế giao tiếp truyền thông	10

2.2. Giải pháp AI	11

2.2.1 Tổng quan về dữ liệu chuỗi thời gian (Time-Series)	11

2.2.2 Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)	14

2.2.3 Mô hình dự đoán hệ thống	15

2.2.4 Mô hình ARX	16

2.2.5 Bộ lọc Kalman (Kalman Filter)	19

2.2.6 Kiến trúc MPC	22

2.2.7 HÀM CHI PHÍ TRONG MPC (COST FUNCTION)	23

2.3. Giải pháp phần mềm	24

2.3.1 Thiết kế phần mềm hệ thống (Software Design)	24

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ	26

3.1 Mục tiêu thực nghiệm	26

3.2 Môi trường thực nghiệm	26

3.3 Các công cụ và framework đã dùng	26

3.4 Dataset thực nghiệm	26

3.4.1 Mô tả nguồn dữ liệu	26

3.4.2 Thời gian, sampling time và số lượng mẫu	26

3.4.3 Kiểm tra missing data	27

3.5 Kết quả giao diện giám sát và điều khiển	27

3.6 Đánh giá mô hình ARX	29

3.6.1 Kết quả dự đoán tự do so với giá trị thực tế	29

3.6.2 Các chỉ số đánh giá	30

3.6.3 Sai số dự báo	31

3.7 Đánh giá Kalman Filter	31

3.7.1 So sánh giữ dữ liệu thô và sau lọc	31

3.7.2 Nhận xét	32

3.8 Đánh giá MPC	33

3.8.1 Khả năng giữ độ ẩm	33

3.8.2 So sánh với rule-based	33

3.8.3 Nhận xét	33

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	35

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.	Hệ thống nhà kính thông minh.	3

Hình 2.	Mô hình tổng thể hệ thống.	6

Hình 3.	Sơ đồ lắp mạch của hệ thống.	9

Hình 4.	Ví dụ gói dữ liệu json	10

Hình 5.	Ví dụ gói pending_commands	11

Hình 6.	Plot time series.	11

Hình 7.	Mô tả chu kỳ lấy mẫu.	13

Hình 8.	Công thức Kalman Filter đầy đủ.	20

Hình 9.	Phân bố dữ liệu theo các tập	27

Hình 10.	So sánh missing data trước và sau xử lý	27

Hình 11.	Giao diện đăng nhập hệ thống.	27

Hình 12.	Giao diện dashboard tổng quan.	28

Hình 13.	Giao diện hiển thị dữ liệu cảm biến thời gian thực.	28

Hình 14.	Giao diện điều khiển thiết bị: bơm, quạt, đèn, phun sương.	28

Hình 15.	Giao diện cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng.	29

Hình 16.	Giao diện dự báo và xu hướng dữ liệu	29

Hình 17.	So sánh độ ẩm đất thực tế và giá trị dự báo	30

Hình 18.	Hình 3.6.3: Bảng chỉ số FIT, RMSE theo dự báo tự do	30

Hình 19.	Phân tích sai số dự báo	31

Hình 20.	Dữ liệu thô trước khi lọc nhiễu	31

Hình 21.	Dữ liệu sau khi lọc nhiễu	32

Hình 22.	Sai số trước và sau khi lọc nhiễu	32

Hình 23.	Khả năng giữ độ ẩm	33

Hình 24.	So sánh với rule-based	33

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.	So sánh phương pháp tưới nhỏ giọt và phun sương.	5

Bảng 2.	Danh sách thiết bị chấp hành trong hệ thống.	8

Bảng 3.	Bảng nối chân esp32.	9

Bảng 4.	Phân loại các phương pháp Adaptive Kalman Filter.	20

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tài nguyên nước và đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã trở thành xu hướng tất yếu. Đặc biệt, mô hình nhà kính thông minh (Smart Greenhouse) đang được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản cũng như tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Nhà kính thông minh là hệ thống canh tác được tự động hóa, cho phép giám sát và điều khiển các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và đặc biệt là độ ẩm đất. Trong đó, độ ẩm đất đóng vai trò then chốt vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng, quá trình sinh trưởng của cây trồng và hiệu quả của hệ thống tưới tiêu. Việc kiểm soát chính xác thông số này giúp giảm lãng phí nước, đồng thời cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng.

Tuy nhiên, các yếu tố môi trường trong nhà kính có mối quan hệ phức tạp và mang tính động theo thời gian. Do đó, việc xây dựng một mô hình toán học có khả năng mô tả và dự đoán sự biến đổi của các đại lượng này là rất cần thiết. Trong số các phương pháp hiện nay, mô hình ARX (AutoRegressive with eXogenous inputs) được đánh giá là phù hợp nhờ tính đơn giản, khả năng giải thích cao và dễ triển khai trong thời gian thực. Mô hình này cho phép dự đoán độ ẩm đất dựa trên các yếu tố đầu vào như nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và các cơ cấu chấp hành như hệ thống tưới, phun sương và quạt thông gió.

Thông qua đề tài này, nhóm kỳ vọng hiểu rõ và thực hiện tốt mô hình nhà kính về cả phần cứng và phần mềm, không chỉ trên mô hình mà còn đúng với thực tiễn, góp phần vào việc phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh, tiết kiệm tài nguyên và hướng tới nền nông nghiệp bền vững trong tương lai.

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

## 1.1 Hiện trạng và các giải pháp tương tự

Trên thế giới, nhiều hệ thống nhà kính thông minh đã được thương mại hóa và triển khai rộng rãi. Hệ thống Priva Connext (Hà Lan) cho phép giám sát và điều khiển tự động toàn bộ môi trường nhà kính thông qua nền tảng đám mây, tích hợp cảm biến khí hậu và hệ thống tưới nhỏ giọt chính xác. Hệ thống Ridder Drive (Hà Lan) cung cấp giải pháp điều khiển màn chắn sáng, quạt thông gió và hệ thống tưới tự động theo lịch.

Tuy nhiên, hầu hết các giải pháp trong nước hiện chủ yếu dừng ở mức giám sát và điều khiển theo ngưỡng cứng, chưa tích hợp mô hình dự đoán hay điều khiển tối ưu.

Qua khảo sát, có thể nhận thấy một số hạn chế chung của các giải pháp hiện tại:

- Chi phí cao, khó tiếp cận với nông hộ nhỏ;

- Chủ yếu điều khiển theo ngưỡng cứng, không dự đoán được xu hướng môi trường;

- Chưa có cơ chế tối ưu hóa lượng nước tưới theo trạng thái thực tế của cây.

## 1.2 Khái niệm nhà kính thông minh

Nhà kính thông minh (Smart Greenhouse) là một hệ thống canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và độ ẩm đất được giám sát liên tục và điều khiển tự động nhằm tạo ra điều kiện tối ưu cho sự sinh trưởng của cây trồng.

Khác với mô hình nhà kính truyền thống – nơi các quyết định tưới tiêu và điều chỉnh môi trường chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của người nông dân – nhà kính thông minh tích hợp các công nghệ hiện đại như Internet of Things (IoT), hệ thống nhúng và trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các chức năng sau:

- Thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực thông qua hệ thống cảm biến;

- Phân tích dữ liệu và nhận dạng mối quan hệ giữa các biến môi trường;

- Dự đoán trạng thái tương lai của hệ thống dựa trên các mô hình toán học;

- Tự động điều chỉnh các thiết bị chấp hành nhằm duy trì môi trường tối ưu.

Hệ thống nhà kính thông minh.

## 1.3 Các thành phần của hệ thống

Một hệ thống nhà kính thông minh bao gồm bốn thành phần chính: cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị thực thi và hệ thống giám sát.

### 1.3.1 Hệ thống cảm biến

Cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực, bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, độ ẩm đất.

Dữ liệu từ cảm biến thường có đặc điểm: Có nhiễu do sai số đo; Biến đổi theo thời gian; Có thể có độ trễ nhỏ. Vì vậy, dữ liệu cần được xử lý trước trước khi đưa vào mô hình.

### 1.3.2 Bộ điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển trung tâm (ví dụ: ESP32) là “bộ não” của hệ thống, có nhiệm vụ:

- Thu thập dữ liệu từ cảm biến;

- Xử lý và phân tích dữ liệu;

- Chạy các thuật toán (ARX, Kalman, MPC);

- Gửi lệnh điều khiển đến thiết bị.

Ngoài ra, bộ điều khiển còn có thể: dự đoán trạng thái hệ thống và tối ưu hóa việc điều khiển.

### 1.3.3 Thiết bị thực thi

Đây là các thiết bị trực tiếp tác động lên môi trường trong nhà kính, bao gồm:

- Máy bơm nước → tăng độ ẩm đất;

- Quạt → giảm nhiệt độ và độ ẩm;

- Hệ thống phun sương → tăng độ ẩm không khí.

Đặc điểm:

- Có giới hạn hoạt động (công suất, thời gian);

- Có độ trễ khi tác động;

- Ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường.

### 1.3.4 Hệ thống giám sát

Hệ thống giám sát cung cấp giao diện tương tác giữa người dùng và hệ thống, bao gồm:

- Dashboard hiển thị dữ liệu thời gian thực;

- Biểu đồ theo dõi xu hướng;

- Chức năng điều khiển từ xa;

- Hệ thống cảnh báo.

Ngoài ra, hệ thống giám sát còn hỗ trợ lưu trữ dữ liệu lịch sử, phục vụ cho việc phân tích.

## 1.4 Các thông số môi trường quan trọng

Trong nhà kính thông minh, các biến môi trường đóng vai trò là trạng thái của hệ thống. Các thông số chính bao gồm:

### 1.4.1 Nhiệt độ

Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến: Tốc độ quang hợp; Quá trình hô hấp của cây; Hoạt động enzyme. Nhiệt độ quá cao có thể gây stress cho cây, trong khi nhiệt độ quá thấp làm giảm tốc độ sinh trưởng.

### 1.4.2 Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí ảnh hưởng đến: Quá trình thoát hơi nước (transpiration); Sự trao đổi khí của cây. Độ ẩm quá thấp gây mất nước, trong khi độ ẩm quá cao dễ gây nấm bệnh.

### 1.4.3 Ánh sáng

Ánh sáng là yếu tố quyết định quá trình quang hợp:

- Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến tốc độ tạo năng lượng;

- Chu kỳ ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng.

1.4.4 Độ ẩm đất

Đây là biến quan trọng nhất trong hệ thống vì:

- Quyết định khả năng hấp thụ nước của cây;

- Ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Trong bài toán điều khiển, độ ẩm đất thường được chọn làm biến đầu ra (output), trong khi các yếu tố khác đóng vai trò là biến đầu vào (input).

## 1.5 Các phương pháp tưới tiêu

Tưới nhỏ giọt (Drip Irrigation): Cung cấp nước trực tiếp đến vùng rễ, tác động mạnh và nhanh đến độ ẩm đất — là biến điều khiển chính trong mô hình MPC

Phun sương (Mist Irrigation): Tạo hạt nước nhỏ phân tán trong không khí, tác động gián tiếp đến độ ẩm đất và chủ yếu điều chỉnh vi khí hậu.

So sánh phương pháp tưới nhỏ giọt và phun sương.

| Tiêu chí | Nhỏ giọt | Phun sương |
| --- | --- | --- |
| Tác động | Trực tiếp đất | Gián tiếp |
| Hiệu quả nước | Cao | Trung bình |
| Mục tiêu | Độ ẩm đất | Vi khí hậu |

## 1.6 Đề xuất giải pháp

Từ phân tích hiện trạng, đề tài đề xuất xây dựng hệ thống nhà kính thông minh kết hợp IoT và AI với các điểm khác biệt:

Sử dụng ESP32 thu thập dữ liệu từ cảm biến DHT22, cảm biến đất và ánh sáng, truyền về backend qua WebSocket theo thời gian thực;

Xây dựng mô hình ARX dự đoán độ ẩm đất dựa trên lịch sử dữ liệu, các biến điều khiển;

Tích hợp Kalman Filter lọc nhiễu cảm biến, nâng cao chất lượng tín hiệu đầu vào;

Áp dụng bộ điều khiển MPC tối ưu quyết định tưới tiêu, thay thế cơ chế rule-based thông thường;

Xây dựng web dashboard cho phép giám sát realtime, điều khiển thủ công và hiển thị dự báo xu hướng.

# CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP

## 2.1. Giải pháp phần cứng và truyền thông

### 2.1.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực, xử lý và đưa ra quyết định điều khiển tự động dựa trên mô hình học máy và điều khiển dự đoán.

Kiến trúc hệ thống đảm bảo các yêu cầu:

Thu thập dữ liệu liên tục (time-series);

Xử lý và dự đoán trạng thái hệ thống;

Điều khiển tối ưu theo thời gian thực;

Giám sát và can thiệp từ xa.

### 2.1.2 Mục tiêu thiết kế hệ thống

Hệ thống được xây dựng với các mục tiêu chính:

Xây dựng hệ thống giám sát môi trường theo thời gian thực;

Tự động điều khiển tưới tiêu và vi khí hậu;

Tích hợp mô hình ARX, Kalman Filter, MPC/HMPC để tối ưu điều khiển;

Cho phép giám sát và điều khiển từ xa qua Web Dashboard.

### 2.1.3 Kiến trúc tổng thể hệ thống

a) Mô hình tổng thể

Mô hình tổng thể hệ thống.

b) Các khối chức năng chính

b1. Khối thu thập dữ liệu

Cảm biến: Nhiệt độ & độ ẩm không khí (DHT22); Độ ẩm đất; Ánh sáng.

b2. Khối xử lý trung tâm

Xử lý dữ liệu: Lọc nhiễu (Kalman Filter); Chuẩn hóa (Z-score).

Dự đoán: Mô hình ARX dự đoán độ ẩm đất

Điều khiển: MPC.

b3. Khối điều khiển

Nhận lệnh: từ Backend → Gửi tín hiệu đến: Relay bơm nước; Quạt; Phun sương.

Thực thi: ON/OFF

b4. Khối hiển thị & giám sát

Web Dashboard: Hiển thị dữ liệu realtime; Biểu đồ time-series; Trạng thái thiết bị.

Cho phép: Điều khiển thủ công; Nhận cảnh báo.

### 2.1.4 Các chế độ vận hành

Chế độ thủ công (Manual Mode): Người dùng điều khiển trực tiếp: Bật/tắt bơm, quạt

Chế độ tự động (AI-based Mode): Lọc nhiễu; Dự đoán trạng thái; Tối ưu điều khiển.

### 2.1.5 Thiết kế phần cứng (Hardware Design)

a) Bộ điều khiển trung tâm (ESP32)

Vai trò:

Thu thập dữ liệu từ cảm biến;

Tiền xử lý dữ liệu (lấy trung bình, lọc nhiễu);

Gửi dữ liệu lên server;

Nhận lệnh điều khiển và kích hoạt relay.

Thông số kỹ thuật chính:

CPU: Dual-core 240 MHz;

WiFi: 802.11 b/g/n;

GPIO: ~30 chân;

ADC: 12-bit;

Điện áp hoạt động: 3.3V.

b) Hệ thống cảm biến

b1. Cảm biến độ ẩm đất

Nguyên lý hoạt động: Dựa trên điện dung, điện trở của đất.

Dải đo: 0% – 100%

Sai số: Khoảng ±3% – ±5%

b2. Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm (DHT22)

Đặc điểm: Đo đồng thời nhiệt độ và độ ẩm; Giao tiếp digital.

Chu kỳ lấy mẫu: Khoảng 2 giây/lần.

b3. Cảm biến ánh sáng

Đơn vị đo: Lux (lx)

Vai trò: Xác định chu kỳ ngày/đêm; Ảnh hưởng đến bay hơi; Input cho mô hình dự đoán.

c) Hệ thống chấp hành (Actuator)

Danh sách thiết bị chấp hành trong hệ thống.

| Thiết bị | Chức năng | Điện áp hoạt động | Biến điều khiển (MPC) | Vai trò trong hệ thống |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy bơm nước | Tưới nhỏ giọt | 5V | (drip_sec) | Tăng độ ẩm đất (biến chính (y(k))) |
| Phun sương | Tăng độ ẩm không khí | 5V | (mist_sec) | Điều chỉnh vi khí hậu, hỗ trợ giảm nhiệt |
| Quạt thông gió | Làm mát, giảm ẩm | 5V | ON/OFF | Giảm nhiệt độ và độ ẩm không khí |
| Đèn chiếu sáng (LED) | Bổ sung ánh sáng | 5V | ON/OFF | Ổn định ánh sáng cho cây (nếu cần) |
| Servo | Điều hướng | 5V |  | Điều hướng đến nguồn sáng mạnh nhất |

### 2.1.7 Sơ đồ kết nối mạch

Sơ đồ lắp mạch của hệ thống.

Bảng nối chân esp32.

| Thiết bị | Chân thiết bị | Chân ESP32 | Loại tín hiệu | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cảm biến DHT22 | DATA | GPIO 4 | Digital | Đọc nhiệt độ và độ ẩm không khí |
| Cảm biến độ ẩm đất | AO | GPIO 36 | Analog | Đọc độ ẩm đất |
| Cảm biến ánh sáng LDR | AO | GPIO 32 | Analog | Đọc cường độ ánh sáng |
| LCD I2C | SDA | GPIO 21 | I2C | Truyền dữ liệu hiển thị LCD |
| LCD I2C | SCL | GPIO 22 | I2C | Xung clock giao tiếp LCD |
| Nút điều khiển quạt | OUT | GPIO 25 | Digital input | Bật/tắt quạt ở chế độ thủ công |
| Nút điều khiển bơm | OUT | GPIO 18 | Digital input | Bật/tắt bơm ở chế độ thủ công |
| Nút điều khiển đèn | OUT | GPIO 19 | Digital input | Bật/tắt đèn ở chế độ thủ công |
| Nút điều khiển phun sương | OUT | GPIO 5 | Digital input | Bật/tắt phun sương ở chế độ thủ công |
| Nút chuyển chế độ | OUT | GPIO 23 | Digital input | Chuyển đổi chế độ Manual/Auto |
| Relay quạt | IN | GPIO 26 | Digital output | Điều khiển quạt thông gió |
| Relay bơm nước | IN | GPIO 27 | Digital output | Điều khiển máy bơm nước |
| Relay đèn | IN | GPIO 14 | Digital output | Điều khiển đèn chiếu sáng |
| Relay phun sương | IN | GPIO 13 | Digital output | Điều khiển thiết bị phun sương |
| Nguồn cảm biến | VCC | 3.3V/5V | Nguồn | Cấp nguồn cho cảm biến và module |

### 2.1.8 Thiết kế giao tiếp truyền thông

a) Giao thức

Hệ thống sử dụng giao thức WebSocket để duy trì kết nối hai chiều liên tục giữa ESP32 (client) và Backend (server) trên nền TCP. Khác với HTTP truyền thống, WebSocket cho phép cả hai phía chủ động gửi dữ liệu mà không cần tạo lại kết nối, đảm bảo truyền dữ liệu cảm biến và lệnh điều khiển theo thời gian thực. Khi mất kết nối, ESP32 tự động thực hiện kết nối lại.

b) ESP → Backend

ESP32 gửi gói telemetry chứa dữ liệu cảm biến, trạng thái thiết bị và chế độ vận hành hiện tại.

Ví dụ gói telemetry:

Ví dụ gói dữ liệu json

c) Backend  → ESP32

Backend gửi gói pending_commands chứa danh sách lệnh điều khiển thiết bị.

Ví dụ gói pending_commands:

Ví dụ gói pending_commands

## 2.2. Giải pháp AI

### 2.2.1 Tổng quan về dữ liệu chuỗi thời gian (Time-Series)

a) Khái niệm time-series

Dữ liệu chuỗi thời gian (Time-Series) là tập hợp các quan sát được ghi nhận theo trình tự thời gian, trong đó mỗi giá trị tương ứng với một thời điểm cụ thể. Các dữ liệu này thường được thu thập với chu kỳ cố định (sampling interval), tạo thành các chuỗi rời rạc theo thời gian:

x(t1),x(t2),x(t3),...,x(tk)

Plot time series.

Một đặc điểm quan trọng của dữ liệu chuỗi thời gian là tính phụ thuộc động, nghĩa là:

y(t)=f(y(t-1),y(t-2),...,u(t-1),u(t-2),...)

⇒ Điều này cho thấy trạng thái hiện tại của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố tại thời điểm hiện tại, mà còn chịu ảnh hưởng của lịch sử hệ thống.

b) Đặc điểm dữ liệu nhà kính

b1. Tính liên tục theo thời gian

Dữ liệu được thu thập định kỳ theo các khoảng thời gian cố định. Điều này tạo ra một chuỗi dữ liệu có cấu trúc đều đặn, thuận lợi cho việc phân tích và mô hình hóa.

Tuy nhiên, trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng: Mất mẫu và trễ dữ liệu (delay).

⇒ Điều này cần được xử lý trong bước tiền xử lý.

b2. Động học chậm

Các biến môi trường trong nhà kính thay đổi tương đối chậm theo thời gian: Độ ẩm đất giảm dần do bay hơi; Nhiệt độ tăng dần khi có ánh sáng.

b3. Tính nhiễu

Dữ liệu cảm biến thường chứa nhiễu do: Sai số thiết bị đo; Điều kiện môi trường (gió, rung, nhiễu điện).

⇒ Nhiễu này có thể làm sai lệch quá trình huấn luyện mô hình nếu không được xử lý. Do đó cần sử dụng các kỹ thuật như: Lấy mẫu trung bình (averaging); Bộ lọc Kalman.

b4. Tính ràng buộc vật lý

Các biến trong nhà kính có giới hạn vật lý rõ ràng: Độ ẩm: 0 – 100%; Nhiệt độ: khoảng 0 – 50°C; Ánh sáng: giới hạn theo nguồn sáng.

⇒ Điều này giúp việc chuẩn hóa dữ liệu trở nên dễ dàng và ổn định hơn.

b5. Tính nhân quả

Trong hệ thống nhà kính, các biến có mối quan hệ nhân quả rõ ràng:

- Tưới nước → tăng độ ẩm đất;

- Quạt → giảm độ ẩm và nhiệt độ;

- Ánh sáng → tăng nhiệt độ.

⇒ Đặc điểm này rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng mô hình học được mối quan hệ vật lý thực, thay vì chỉ học tương quan ngẫu nhiên.

c) Sampling và chu kỳ lấy mẫu

Sampling là quá trình chuyển đổi tín hiệu liên tục trong thực tế thành tín hiệu rời rạc để xử lý trong hệ thống số qua một khoảng thời gian quy định.

Mô tả chu kỳ lấy mẫu.

d) Phân loại biến trong time-series

d1. Biến trạng thái

Biến trạng thái mô tả tình trạng bên trong của hệ thống tại một thời điểm: độ ẩm đất, nhiệt độ.

Đặc điểm: Có tính “ghi nhớ” (memory); Phụ thuộc vào quá khứ.

d2. Biến điều khiển

Đây là các biến mà hệ thống có thể tác động trực tiếp để thay đổi trạng thái: Tưới nước (Drip); Phun sương (Mist); Quạt (Fan).

Đặc điểm: Là tín hiệu chủ động; Có thể điều chỉnh được.

d3. Biến đầu ra

Biến đầu ra là đại lượng mà hệ thống cần dự đoán hoặc điều khiển. Trong đề tài này: Độ ẩm đất (Soil Moisture) được chọn làm biến đầu ra chính

d4. Mối quan hệ giữa các biến

Trong hệ thống, mối quan hệ tổng quát có thể biểu diễn:

y(t)=f(y(t-1),u(t-1),u(t-2),...)

Trong đó:

- y(t): độ ẩm đất;

- u(t): các biến điều khiển và môi trường.

### 2.2.2 Tiền xử lý dữ liệu

a) Các vấn đề của dữ liệu cảm biến

Dữ liệu thu thập từ cảm biến trong hệ thống nhà kính không phải là dữ liệu lý tưởng mà thường chứa nhiều sai lệch do đặc tính phần cứng và môi trường.

a1. Nhiễu

Nhiễu là sai số ngẫu nhiên xuất hiện trong dữ liệu đo, có thể được mô hình hóa như:

ymeasured(t)=ytrue(t)+e(t)

Trong đó: ytrue(t): giá trị thực;  e(t): nhiễu.

a2. Missing Data (Dữ liệu bị mất)

Missing data xảy ra khi hệ thống không ghi nhận được giá trị tại một thời điểm, do mất kết nối mạng, lỗi phần cứng, lỗi truyền dữ liệu.

a3. Outlier Giá trị ngoại lai)

Outlier là các giá trị bất thường không phản ánh trạng thái thực của hệ thống, ví dụ: Độ ẩm đất đột ngột tăng/giảm bất thường; Nhiệt độ nhảy giá trị lớn trong thời gian ngắn.

a4. Độ trễ và sai lệch thời gian

Trong hệ thống IoT, dữ liệu từ các cảm biến có thể không đồng bộ về thời gian, dẫn đến: Sai lệch pha giữa input và output; Giảm độ chính xác của mô hình.

b) Phương pháp lấy mẫu dữ liệu

Phương pháp này tính giá trị trung bình của nhiều mẫu trong một khoảng thời gian:

xavg(k)=1Ni=1Nxi

Ưu điểm: Giảm nhiễu ngẫu nhiên; Làm mượt dữ liệu; Phù hợp với hệ động chậm.

Nhược điểm: Làm mất một phần biến động nhanh.

c) Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn hóa dữ liệu là quá trình biến đổi dữ liệu về cùng một thang đo nhằm cải thiện hiệu quả tính toán và độ ổn định của mô hình.

Phương pháp chuẩn hóa: Z-score Normalization

x'=x-μσ

Đặc điểm: Chuẩn hóa theo phân phối; Phù hợp dữ liệu Gaussian.

### 2.2.3 Mô hình dự đoán hệ thống

a) Khái niệm mô hình dự đoán

Mô hình dự đoán (Predictive Model) là một mô hình toán học được sử dụng để ước lượng giá trị của một biến trong tương lai dựa trên dữ liệu quan sát trong quá khứ, hiện tại.

Về mặt tổng quát, bài toán dự đoán có thể được biểu diễn như sau:

yt+1=fyt,yt-1,...,ut,ut-1,...

Trong đó:

- y(t): biến đầu ra (độ ẩm đất);

- u(t): biến đầu vào (tưới nước, nhiệt độ, ánh sáng,...);

- f(⋅): hàm mô hình.

b) Mô hình động (Dynamic Model)

Mô hình động là mô hình trong đó trạng thái hiện tại của hệ thống phụ thuộc vào các trạng thái trước đó và các tác động đầu vào theo thời gian.

1. Bản chất của hệ động

Trong hệ thống vật lý, các đại lượng không thay đổi tức thời mà có quá trình tích lũy.

Ví dụ:

- Khi tưới nước, độ ẩm đất không tăng ngay lập tức mà tăng dần;

- Khi ngừng tưới, độ ẩm giảm dần do bay hơi.

Điều này dẫn đến mô hình dạng:

y(t)=a1y(t-1)+a2y(t-2)+..

2. Tính “memory” của hệ thống

Hệ thống nhà kính có tính nhớ (memory), nghĩa là:

- Giá trị hiện tại phụ thuộc vào lịch sử;

- Tác động của input kéo dài theo thời gian;

Ví dụ: Một lần tưới có thể ảnh hưởng đến độ ẩm trong nhiều giờ.

3. Độ trễ (Time Delay)

Trong hệ thực, luôn tồn tại độ trễ:

- Tưới → vài phút sau độ ẩm mới tang;

- Quạt → nhiệt độ giảm sau một khoảng thời gian.

Do đó, mô hình cần có dạng:

y(t)=f(u(t-nk))

4. Biểu diễn mô hình động tổng quát

y(t)=∑aiy(t-i)+∑bju(t-j)

Đây chính là nền tảng của mô hình ARX sẽ trình bày ở phần sau.

### 2.2.4 Mô hình ARX

a) Định nghĩa mô hình ARX

Mô hình ARX (AutoRegressive with eXogenous inputs) mô tả mối quan hệ giữa đầu ra của hệ thống và các giá trị trong quá khứ của chính nó (autoregressive) kết hợp với các biến đầu vào bên ngoài (exogenous inputs). Dạng tổng quát như sau:

A(q-1)y(t)=B(q-1)u(t)+e(t)

Trong đó:

- y(t): đầu ra của hệ (độ ẩm đất);

- u(t): vector đầu vào (nhiệt độ, tưới, ánh sáng,...);

- e(t): nhiễu trắng;

- q-1: toán tử trễ (shift operator), với q-1y(t)=y(t-1).

Ý nghĩa:

- AutoRegressive (AR): sử dụng giá trị quá khứ của output;

- eXogenous input (X): sử dụng input từ bên ngoài.

⇒ ARX là sự kết hợp giữa memory của hệ và tác động từ môi trường

b) Cấu trúc toán học

b1. Dạng đa thức

Aq-1=1+i=1naaiq-i

B(q-1)=i=1nbbiq-(nk+i-1)

b2. Dạng phương trình sai phân

Khai triển ta được:

yt= -i=1naaiyt-i+i=1nbbiut-nk-i+1+e(t)

b3. Mở rộng cho nhiều input (MISO system)

y(t)=-a1y(t-1)-a2y(t-2)+b1Temp(t-1)+b2Temp(t-2)+b3Humidity(t-1)+b4Humidity(t-2)+b5Light(t-1)+b6Light(t-2)+b7Drip(t-1)+b8Drip(t-2)+e(t)

b4. Dạng hồi quy tuyến tính

Mô hình có thể viết lại:

y(t)=φ(t)Tθ+e(t)

Trong đó: φ(t): vector hồi quy; θ: vector tham số.

b5. Vector hồi quy

φ(t)=[y(t-1),y(t-2),u1(t-1),u1(t-2),...,um(t-2)]

b6. Vector tham số

θ=[a1,a2,b1,b2,...,bn]T

c) Ý nghĩa các tham số

c1. na – bậc của output

Số lượng giá trị quá khứ của y được sử dụng;

Thể hiện “memory” của hệ.

c2. nb – bậc của input

Số lượng giá trị quá khứ của u;

Thể hiện ảnh hưởng kéo dài của input;

c3. nk – độ trễ

Số bước trễ giữa input và output.

Ví dụ: Tưới → vài phút sau mới tăng độ ẩm

c4. Ý nghĩa vật lý

ai: phản ánh động học nội tại;

bj: phản ánh ảnh hưởng của input.

d) Lựa chọn cấu trúc mô hình

Trong đề tài, lựa chọn: ARX(96,16,2)

Ý nghĩa

- na = 96 → dùng 96 giá trị quá khứ của output;

- nb = 16 → mỗi input có 16 bậc;

- nk = 2 → trễ 2 bước.

e) Ước lượng tham số

e1. Bài toán

Tìm θsao cho:                                        y(t)≈φ(t)Tθ

e2. Dạng ma trận

Y=Xθ+e

Trong đó: Y∈RN×1; X∈RN×p.

e3. Phương pháp Least Squares

Nghiệm:

θ=(XTX)-1XTY

e4. Ý nghĩa

- Tối thiểu hóa sai số bình phương; Ước lượng tối ưu tuyến tính.

e5. Điều kiện

- XTX khả nghịch; Dữ liệu đủ đa dạng.

f) Đánh giá mô hình

f1. RMSE (Root Mean Square Error)

RMSE=1N∑(y-y)2

⇒ Đo sai số trung bình

f2. FIT (%)

FIT=100×∣∣y-y∣∣∣∣y-yˉ∣∣

⇒ Độ bám tín hiệu

### 2.2.5 Bộ lọc Kalman (Kalman Filter)

a) Khái niệm

Kalman Filter (KF) là một thuật toán ước lượng trạng thái tối ưu cho các hệ thống tuyến tính bị nhiễu Gaussian. Trong MPC, Kalman Filter đóng vai trò quan trọng trong việc lọc nhiễu cảm biến và ước lượng các trạng thái không đo trực tiếp được.

Kalman Filter giả định hệ thống được mô tả bởi mô hình trạng thái tuyến tính rời rạc:

Phương trình trạng thái: xk+1=A×xk+B×uk+wk

Phương trình đo lường: yk=C×xk+D×uk+vk

Trong đó:

- x(k) là vector trạng thái; y(k) là vector đo lường;

- u(k)là vector điều khiển; w(k)là nhiễu quá trình (process noise) với w(k)∼N(0,Q);

- v(k)là nhiễu đo lường (measurement noise) với v(k)∼N(0,R); A,B,C,D là các ma trận hệ thống.

b) Thuật toán Kalman Filter

Thuật toán Kalman Filter hoạt động theo hai giai đoạn tại mỗi bước thời gian: Dự đoán (Predict) và Cập nhật (Update).

Giai đoạn dự đoán:

Dự đoán trạng thái: xk-1=A×xk-1+B×uk-1

Dự đoán hiệp phương sai: Pk-1=A×Pk-1×A'+Q

Giai đoạn cập nhật:

Kk=P(k∣k-1)×C'C×P(k∣k-1)×C'+R  Kalman Gainxkk
=x(k∣k-1)+K(k)×y(k)-C×x(k∣k-1)  (Cập nhật trạng thaˊi)Pk=I-Kk×C×Pk-1 (Cập nhật hiệp phương sai)

c) Ý nghĩa của Kalman Gain

Kalman Gain K(k) quyết định mức độ tin tưởng vào dự đoán so với đo lường. Nếu nhiễu đo lường R lớn (cảm biến không chính xác), Ksẽ nhỏ và bộ lọc tin vào dự đoán hơn. Nếu nhiễu quá trình Qlớn, Ksẽ lớn và bộ lọc tin vào đo lường hơn.

Trong trường hợp 1D với C=1, Kalman Gain có dạng đơn giản:

K=PpredPpred+R

Khi Ppred≫R(dự đoán không chắc chắn hơn đo lường), Ktiến gần đến 1, nghĩa là tin hoàn toàn vào đo lường. Khi Ppred≪R(dự đoán chính xác hơn đo lường), K tiến gần đến 0, nghĩa là tin hoàn toàn vào dự đoán.

Công thức Kalman Filter đầy đủ.

d) Adaptive Kalman Filter (AKF)

d1. Khái niệm

Bộ lọc Kalman thích nghi (Adaptive Kalman Filter - AKF) là tập hợp các kỹ thuật mở rộng của KF cổ điển, có khả năng tự động điều chỉnh một hoặc nhiều tham số mô hình (thường là ma trận hiệp phương sai nhiễu Q, R hoặc cả hai) trong quá trình lọc nhằm duy trì hiệu suất tối ưu khi thông tin thống kê nhiễu không chính xác hoặc thay đổi theo thờI gian.

d2. Phân loại các phương pháp AKF

Phân loại các phương pháp Adaptive Kalman Filter.

| Tiêu chí phân loại | Nhóm phương pháp | Đại diện |
| --- | --- | --- |
| Tham số thích nghi | Ước lượng Q | Sage-Husa |
|  | Ước lượng R | IAE với R thích nghi |
|  | Ước lượng Q và R | Sage-Husa đầy đủ |
| Cơ chế thích nghi | Dựa trên innovation | IAE, Covariance Matching |
|  | Dựa trên mô hình đa mô hình | MMAE, IMM |
| Kỹ thuật toán học | Ước lượng thống kê | Sage-Husa, MMAE |
|  | Kỹ thuật mềm/AI | Fuzzy AKF, Neural AKF |
| Phạm vi thích nghi | Điều chỉnh độ lớn nhiễu | Scaling methods |
|  | Điều chỉnh cả cấu trúc | IMM, MMAE |

d3. Thuật toán IAE ước lượng Rk

Ý tưởng chính của IAE là ước lượng ma trận hiệp phương sai của innovation từ dữ liệu thực nghiệm, sau đó suy ra Rk thông qua quan hệ hiệp phương sai lý thuyết.

Ma trận hiệp phương sai mẫu của innovation được tính bằng cửa sổ trượt có độ dài N:

Cy,k=1Nj=k-N+1kyjyjT

Trong đó N là số mẫu innovation gần nhất được dùng để ước lượng.

Suy ra ước lượng của ma trận nhiễu đo tại thời điểm k là:

Rk=Cy,k-HkPk|k-1HkT

Để tránh hiện tượng dao động mạnh của Rk giữa các thời điểm liên tiếp, có thể dùng dạng cập nhật đệ quy với hệ số quên:

Rk=1-dkRk-1+dkykykT-HkPk|k-1HkT

trong đó dk là hệ số thích nghi, thường được chọn dưới dạng:

dk=1-b1-bk+1,  0<b<1

với b là hệ số quên. Giá trị b càng gần 1 thì quá trình cập nhật càng mượt, nhưng phản ứng chậm hơn với sự thay đổi thực tế của nhiễu đo; ngược lại, nếu b nhỏ hơn thì Rk sẽ bám theo biến thiên nhanh hơn, nhưng cũng nhạy hơn với nhiễu tức thời.

Trong thực tế, để bảo đảm tính ổn định số của bộ lọc, sau khi tính Rk từ (3.7) hoặc (3.8), thường thực hiện thêm bước đối xứng hóa:

Rk←Rk+RkT2

và nếu cần, áp đặt ngưỡng dưới cho các trị riêng hoặc cho các phần tử đường chéo để bảo đảm Rk luôn là ma trận xác định dương.

Như vậy, quy trình IAE để ước lượng Rk biến thiên có thể tóm tắt như sau:

- Tính innovation yk=zk-Hkxk|k-1.

- Ước lượng hiệp phương sai innovation bằng cửa sổ trượt hoặc dạng đệ quy.

- Cập nhật Rk.

- Sử dụng Rk mới trong công thức Kalman gain:

Kk=Pk|k-1HkTHkPk|k-1HkT+Rk-1

Nhờ đó, Kalman filter có khả năng tự thích nghi với sự thay đổi của chất lượng cảm biến, giúp nâng cao độ chính xác và độ bền vững của quá trình ước lượng trạng thái trong điều kiện nhiễu đo không cố định.

### 2.2.6 Kiến trúc MPC

a) Giới thiệu về MPC

Model Predictive Control, viết tắt là MPC, là một phương pháp điều khiển tối ưu được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống động học có yêu cầu dự đoán và điều khiển theo thời gian thực. Khác với các phương pháp điều khiển truyền thống chỉ dựa vào sai lệch hiện tại của hệ thống, MPC sử dụng một mô hình toán học của đối tượng điều khiển để dự đoán trạng thái tương lai của hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định. Từ các dự đoán đó, bộ điều khiển sẽ tính toán chuỗi tín hiệu điều khiển tối ưu sao cho hệ thống đạt được mục tiêu mong muốn, đồng thời vẫn thỏa mãn các ràng buộc đặt ra.

b) Nguyên lý hoạt động MPC.

Nguyên lý hoạt động cơ bản của MPC là tại mỗi thời điểm lấy mẫu, bộ điều khiển sẽ đo hoặc ước lượng trạng thái hiện tại của hệ thống. Dựa trên mô hình dự đoán, MPC tính toán trạng thái tương lai của hệ thống ứng với nhiều phương án điều khiển khác nhau. Sau đó, một hàm mục tiêu được sử dụng để đánh giá các phương án này dựa trên sai lệch so với giá trị mong muốn, mức tiêu hao tài nguyên và độ thay đổi của tín hiệu điều khiển. Phương án có giá trị hàm mục tiêu nhỏ nhất sẽ được chọn là phương án tối ưu.

Một đặc điểm quan trọng của MPC là cơ chế receding horizon, hay còn gọi là chân trời trượt. Mặc dù MPC tính toán cả một chuỗi điều khiển trong tương lai, nhưng tại thời điểm hiện tại hệ thống chỉ thực hiện tín hiệu điều khiển đầu tiên. Ở bước thời gian tiếp theo, hệ thống cập nhật trạng thái mới, dự đoán lại và tiếp tục giải bài toán tối ưu. Nhờ đó, MPC có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi của môi trường, nhiễu đo lường và sai số mô hình.

Về mặt toán học, mô hình dự đoán của MPC có thể được biểu diễn dưới dạng:

xk+1=fxk,uk,dk

Trong đó, xk là trạng thái hệ thống, uk là tín hiệu điều khiển, dk là nhiễu hoặc tác động bên ngoài, và xk+1 là trạng thái dự đoán ở bước tiếp theo. Với hệ tuyến tính, phương trình có thể viết là:

xk+1=Axk+Buk+Edk

### 2.2.7 HÀM CHI PHÍ TRONG MPC (COST FUNCTION)

a) Xây dựng hàm chi phí

Dạng tổng quát của hàm chi phí Zone/Range:

J=Jtracking+Jcontrol+Jresource

b) Giải thích các thành phần phạt

Phạt khô (Dry Penalty):

Pkho=max⁡(0,θlow-θ)2

- Nếu θ≥θlow: không bị phạt;

- Nếu θ<θlow: bị phạt (đất sắp khô).

→ Bình phương giúp phạt mạnh khi càng khô.

Phạt ướt (Wet Penalty):

Puot=max⁡(0,θ-θhigh)2

- Nếu θ≤θhigh: không bị phạt;

- Nếu θ>θhigh: bị phạt (quá ẩm).

Phạt tiêu thụ nước:

Pwater=λd×dripsec+λm×mistsec

→ Khuyến khích tiết kiệm tài nguyên.

c) Các ràng buộc trong MPC

Ngoài hàm chi phí, MPC cần tuân thủ các ràng buộc:

c1. Ràng buộc đầu vào

- dripsec≤dripmax, mistsec≤mistmax;

- ∑dripsec≤dripdaily_max;

- Không tưới liên tục quá nhiều lần.

c2. Ràng buộc đầu ra

- 0≤θ≤100%;

- RHmin≤RH≤RHmax;

- Tmin≤T≤Tmax.

c3. Ràng buộc an toàn

- Nếu θ<θemergency→ tưới ngay (override MPC);

- Nếu cảm biến lỗi → chuyển sang thủ công;

- Không phun sương khi RH≥RHmax;

- Hạn chế phun sương ban đêm.

## 2.3. Giải pháp phần mềm

### 2.3.1 Thiết kế phần mềm hệ thống (Software Design)

a) Kiến trúc phần mềm

Hệ thống phần mềm được thiết kế theo mô hình client–server kết hợp IoT:

ESP32 (Client) ↔ Backend Server ↔ Web Dashboard

Trong đó:

- ESP32: gửi dữ liệu và nhận lệnh;

- Backend: xử lý dữ liệu + chạy AI (ARX, Kalman, MPC);

- Web: hiển thị và điều khiển.

b) Thiết kế Backend

Backend là trung tâm xử lý của hệ thống, bao gồm các chức năng như:

- Nhận dữ liệu từ ESP32;

- Lưu trữ dữ liệu time-series;

- Tiền xử lý: Lọc nhiễu (Kalman), Chuẩn hóa (Z-score);

- Chạy mô hình: ARX (prediction), MPC (control);

- Gửi lệnh điều khiển.

c) Thiết kế Web Dashboard

Web đóng vai trò giao diện người dùng:

c1. Chức năng

- Hiển thị dữ liệu realtime;

- Biểu đồ time-series;

- Trạng thái thiết bị;

- Cảnh báo;

- Điều khiển manual.

c2. Các thành phần UI

- Dashboard tổng quan;

- Biểu đồ (temperature, humidity, soil);

- Control panel;

- Alert system.

d) Thiết kế lưu trữ dữ liệu ( Database )

Dữ liệu được lưu dưới dạng time-series:

- Timestamp; Temperature; Humidity; Soil; actuator state.

Mục đích:

- Train ARX;

- Phân tích hệ thống;

- Debug

e) Xử lý lỗi và độ tin cậy

Hệ thống xử lý các tình huống:

- Mất kết nối: fallback → rule-based;

- Sensor lỗi: bỏ giá trị bất thường;

- Lệnh không thực thi: gửi lại (retry).

# CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ

## 3.1 Mục tiêu thực nghiệm

Kiểm tra hoạt động thực tế của hệ thống;

Đánh giá độ chính xác của mô hình;

Đánh giá hiệu quả điều khiển.

## 3.2 Môi trường thực nghiệm

Trong phạm vi đồ án, phần đánh giá mô hình ARX được thực hiện chủ yếu trên bộ dữ liệu mô phỏng nhà kính với chu kỳ lấy mẫu 5 phút. Với kích thước mô hình thu nhỏ 70x60x20.

Hệ thống phần cứng được xây dựng ở mức mô hình thử nghiệm, gồm ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm, các cảm biến DHT22, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến ánh sáng LDR và các relay điều khiển thiết bị chấp hành như bơm nước, quạt, phun sương và đèn LED.

## 3.3 Các công cụ và framework đã dùng

Ngôn ngữ: Python, JavaScript/TypeScript, C/C++.

Frontend: ReactJS, Vite, Tailwind CSS.

Backend: Django Framework, Django REST Framework, Django Channels.

Database: MySQL.

Giao tiếp thời gian thực: WebSocket, JSON.

Firmware: PlatformIO, Arduino Framework.

Phần cứng: ESP32, cảm biến DHT22, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến ánh sáng, relay, bơm nước, quạt, đèn.

## 3.4 Dataset thực nghiệm

### 3.4.1 Mô tả nguồn dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ nhà kính, gồm các biến cảm biến và điều khiển như Soil_Moisture, Temperature, Humidity, Light, Drip, Mist và Fan.

### 3.4.2 Thời gian, sampling time và số lượng mẫu

Thời gian dữ liệu: 12 ngày, với chu kỳ lấy mẫu 5 giây.

Số lượng mẫu: Tập Train gồm 115200 mẫu, tập Validation gồm 11520 mẫu, và tập Test gồm 11520 mẫu.

Phân bố dữ liệu theo các tập

### 3.4.3 Kiểm tra missing data

So sánh missing data trước và sau xử lý

Tổng số giá trị thiếu trước xử lý là 170 giá trị và lặp lại là 32. Sau bước xử tổng số lỗi kiểm tra là 0 lỗi.

## 3.5 Kết quả giao diện giám sát và điều khiển

Giao diện đăng nhập hệ thống.

Giao diện dashboard tổng quan.

Giao diện hiển thị dữ liệu cảm biến thời gian thực.

Giao diện điều khiển thiết bị: bơm, quạt, đèn, phun sương.

Giao diện cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng.

Giao diện dự báo và xu hướng dữ liệu

## 3.6 Đánh giá mô hình ARX

### 3.6.1 Kết quả dự đoán tự do so với giá trị thực tế

Kết quả này cho thấy mô hình ARX(5,1,2) có khả năng mô phỏng xu hướng tổng quát của độ ẩm đất, nhưng trong chế độ dự báo tự do, sai số có thể tích lũy qua nhiều bước dự báo. Đây là nguyên nhân khiến kết quả dự báo dài hạn thấp hơn so với dự báo một bước.

So sánh độ ẩm đất thực tế và giá trị dự báo

### 3.6.2 Các chỉ số đánh giá

Hình 3.6.3: Bảng chỉ số FIT, RMSE theo dự báo tự do

### 3.6.3 Sai số dự báo

Phân tích sai số dự báo

Kết quả residual cho thấy sai số phần lớn dao động quanh giá trị 0, nghĩa là mô hình không bị lệch hệ thống quá lớn. Biểu đồ ACF của residual cho thấy sai số vẫn còn tự tương quan ở một số độ trễ, chứng tỏ mô hình ARX tuyến tính chưa khai thác hết toàn bộ động học của hệ thống.

## 3.7 Đánh giá Kalman Filter

### 3.7.1 So sánh giữ dữ liệu thô và sau lọc

Dữ liệu thô trước khi lọc nhiễu

Dữ liệu sau khi lọc nhiễu

Sai số trước và sau khi lọc nhiễu

### 3.7.2 Nhận xét

Trước lọc, dữ liệu sensor thô dao động liên tục quanh vùng khoảng 50-60%. Đường xanh có nhiều đoạn lên xuống gấp, thể hiện nhiễu đo hoặc biến động tức thời của cảm biến.

Sau lọc, đường Kalman màu đỏ vẫn bám theo xu hướng chính của dữ liệu nhưng giảm bớt các sai khác nhỏ giữa từng mẫu. Biểu đồ sai khác phía dưới cho thấy phần lớn chênh lệch giữa sensor thô và Kalman thường trong khoảng nhỏ khoảng -0.5% đến 0.5%, chỉ có một vài điểm lệch lớn hơn. Điều này nghĩa là Kalman không làm sai lệch tín hiệu quá nhiều, mà chủ yếu làm mượt nhiễu ngắn hạn.

Kết luận: Kalman Filter giúp tín hiệu độ ẩm ổn định hơn so với dữ liệu cảm biến thô, đồng thời vẫn giữ được xu hướng thực tế. Mức lọc hiện tại tương đối nhẹ, không làm đường sau lọc khác biệt quá mạnh, nên phù hợp để giảm nhiễu trước khi đưa dữ liệu sang MPC.

## 3.8 Đánh giá MPC

Với vùng mục tiêu độ ẩm là 55-65%

### 3.8.1 Khả năng giữ độ ẩm

Khả năng giữ độ ẩm

### 3.8.2 So sánh với rule-based

So sánh với rule-based

### 3.8.3 Nhận xét

Khả năng giữ ẩm: MPC giữ độ ẩm tốt trong vùng mục tiêu 55-65%. Đường MPC màu xanh tăng dần từ khoảng 56% lên gần 59-60%, sau đó ổn định, không vượt ngưỡng trên và không tụt dưới ngưỡng dưới. Điều này cho thấy bộ điều khiển không chỉ phản ứng tức thời, mà có xu hướng đưa độ ẩm về vùng an toàn rồi duy trì quanh mức trung tâm. So với độ ẩm đo được màu xám, dữ liệu thực tế có dao động mạnh hơn, ví dụ tăng lên khoảng 63% ở 02:25, còn MPC vẫn giữ quỹ đạo mượt quanh 59%. Như vậy MPC có khả năng làm tín hiệu điều khiển ổn định hơn và tránh bơm quá mức.

So sánh với rule-based: rule-based dao động rõ rệt hơn. Đường cam lúc thì xuống dưới vùng mục tiêu, khoảng 52-54%, lúc lại vượt lên trên vùng mục tiêu, khoảng 66-67%. Đây là kiểu phản ứng bật/tắt theo ngưỡng: khi thấp thì bơm mạnh, khi cao thì dừng, nên dễ gây overshoot và undershoot. MPC ổn định hơn rule-based vì đường xanh nằm gần như hoàn toàn trong vùng 55-65%, biên dao động nhỏ hơn nhiều. Có thể nhận xét: MPC giữ độ ẩm mượt hơn, ít dao động hơn, và tránh tình trạng tưới quá tay hoặc để đất khô quá như rule-based.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Đồ án đã xây dựng được hệ thống giám sát và điều khiển nhà kính thông minh dựa trên ESP32, WebSocket, giao diện web và các mô hình xử lý dữ liệu. Nhìn chung, sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu chính đặt ra ban đầu.

Về phần cứng, hệ thống ESP32 đã kết nối thành công các cảm biến môi trường như DHT22, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến ánh sáng LDR và LCD I2C. Các thiết bị chấp hành gồm bơm nước, phun sương, quạt và đèn LED được điều khiển độc lập thông qua relay. Hệ thống cũng hỗ trợ chuyển đổi giữa chế độ thủ công và tự động, giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình vận hành.

Về truyền thông và phần mềm, WebSocket được sử dụng để truyền dữ liệu hai chiều giữa ESP32 và backend. Cơ chế reconnect và gói ACK giúp quá trình gửi lệnh điều khiển ổn định hơn. Các chức năng chính như giám sát realtime, xem biểu đồ lịch sử, điều khiển thủ công, cảnh báo ngưỡng và dự báo xu hướng đã được triển khai.

Về mô hình ARX, đề tài sử dụng bộ dữ liệu trong 12 ngày, với chu kỳ lấy mẫu 5 giây, chia thành tập train/validation/test theo tỷ lệ 70/15/15. Dữ liệu được tiền xử lý thông qua xử lý missing data, outlier và chuẩn hóa Z-score trước khi đưa vào mô hình. Mô hình ARX(96,16,2) được huấn luyện bằng phương pháp Least Squares và đạt kết quả trên tập test:

FIT 1-step: 94,044%

FIT 5-mins: 93,023%

FIT free-run simulation: 81,653%

RMSE free-run: 0,119

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp các khối xử lý Kalman Filter và MPC trong pipeline tổng thể. Kalman Filter giúp làm mượt tín hiệu cảm biến trước khi đưa vào điều khiển, trong khi MPC giúp duy trì độ ẩm đất trong vùng mục tiêu ổn định hơn so với điều khiển rule-based.

2. Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã đạt được các mục tiêu chính, đồ án vẫn còn một số hạn chế:

Mô hình ARX là mô hình tuyến tính, nên khả năng mô tả các quan hệ phi tuyến của hệ thống còn hạn chế.

Kalman Filter có khả năng làm mượt tín hiệu, nhưng chưa đánh giá sâu độ trễ pha do quá trình lọc gây ra.

MPC chưa xét đầy đủ ảnh hưởng của chu kỳ ngày/đêm, ánh sáng tự nhiên và từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Dashboard chưa có phân quyền người dùng chi tiết, nên mức độ an toàn khi điều khiển thiết bị từ xa còn hạn chế.

3. Hướng phát triển

Nếu có thêm thời gian và kinh phí triển khai, đồ án có thể được phát triển theo các hướng sau:

Về dữ liệu và mô hình AI:

Kết hợp các mô hình phi tuyến như LSTM, GRU hoặc Transformer để cải thiện khả năng dự báo dài hạn.

Mở rộng mô hình từ dự báo một biến đầu ra sang dự báo đa biến như nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất.

Về điều khiển:

Cải tiến MPC theo hướng Gain-Scheduled MPC, với bộ tham số riêng cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Tích hợp chu kỳ ngày/đêm và lịch chiếu sáng tự nhiên vào bài toán tối ưu.

Về phần cứng:

Mở rộng hệ thống sang mô hình nhiều nút ESP32 để quản lý nhiều khu vực nhà kính độc lập.

Bổ sung thêm cảm biến pH, EC, mực nước và lưu lượng nước để nâng cao khả năng giám sát.

Thiết kế mạch PCB hoàn chỉnh thay cho mô hình đấu nối thử nghiệm.

Về phần mềm:

Phát triển ứng dụng di động để giám sát và điều khiển từ xa.

Bổ sung phân quyền người dùng như admin/operator.

Thêm cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ và cảnh báo lỗi hệ thống qua email hoặc thông báo điện thoại.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] “Auto Regressive,” APMonitor Dynamic Optimization Course. [Online]. Available: https://apmonitor.com/dde/index.php/Main/AutoRegressive.

[2] MathWorks, “arx - Estimate parameters of ARX, ARIX, AR, or ARI model,” System Identification Toolbox Documentation.

[Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/ident/ref/arx.html.

[3] [2] T. Mulyana et al., “ARX Model of Four Types Heat Exchanger Identification,” Proc. MUiCET, 2011. [Online]. Available: https://core.ac.uk/download/pdf/42954385.pdf.

[4] S. L. Patil, H. J. Tantau, and V. M. Salokhe, “Modelling of tropical greenhouse temperature by auto regressive and neural network models,” Biosystems Engineering, vol. 99, no. 3, pp. 423-431, Mar. 2008. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1537511007003480.

[5] P. Kaewlum, S. Nakayama, S. Yoshida, K. Oka, and A. Harada, “Experimental Study of Greenhouse Climate by Auto Regressive Model with External Input,” Proceedings of the Japan Joint Automatic Control Conference, vol. 59, no. 0, pp. 944-947, 2016. [Online]. Available: https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282680626519808.

[6] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, and M. M. Diehl, Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design, 2nd ed. Madison, WI: Nob Hill Publishing, 2017. [Online]. Available: https://sites.engineering.ucsb.edu/~jbraw/mpc/.

[7] MathWorks, “Model Predictive Control Toolbox Documentation,” MathWorks Documentation. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/mpc/index.html.

[8] G. Welch and G. Bishop, “An introduction to the Kalman filter,” University of North Carolina at Chapel Hill, Tech. Rep. TR 95-041, 2006. [Online]. Available: https://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf. [Accessed: May 10, 2026].

[9] MathWorks, “kalman - Design Kalman filter for state estimation,” MathWorks Documentation. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/control/ref/ss.kalman.html. [Accessed: May 10, 2026].